平审管批字〔2024〕199号

审管批字〔2024〕74号

关于宁夏马氏兄弟饲料有限公司年产30万吨蒸汽玉米压片建设项目环境影响报告表的批复

宁夏马氏兄弟饲料有限公司：

你单位报来《关于申请审批宁夏马氏兄弟饲料有限公司年产30万吨蒸汽玉米压片建设项目环境影响报告表的函》（马氏饲料办发〔2024〕3号）收悉。经研究，批复如下：

- 一、基本情况

- 宁夏马氏兄弟饲料有限公司年产30万吨蒸汽玉米压片建设项目(项目代码：2401-640221-20-01-272834)位于平罗县高庄乡，属新建项目，占地面积17992m2（合27亩），建设规模为年产30万吨蒸汽玉米压片。建设内容主要包括新建生产车间、锅炉房、原料及产品库等；新建二条蒸汽玉米压片生产线，购置生物质蒸汽锅炉、提升机、去石机、浸泡罐、蒸汽加热罐、压片机、热风炉、烘干箱等生产设备等设备；配套供配电工程、环保设施、给排水工程、道路硬化及绿化工程等。项目总投资为4000万元，其中:环保投资估算为48万元，占总投资1.2%，环保投资主要用于废水、废气、噪声、固体废物污染防治及厂区绿化等环保措施的实施。

- 经评估审查，本项目建设符合国家和自治区相关产业政策，在落实《宁夏马氏兄弟饲料有限公司年产30万吨蒸汽玉米压片建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）提出的各项污染防治措施和生态环境保护措施的基础上，原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

- 二、项目建设环境影响控制治措施

（一）大气污染防治措施

施工期废气主要为施工扬尘。施工现场设置全封闭围栏（高2.5m），缩小施工扬尘扩散范围；对施工现场实行合理化管理，禁止在施工现场搅拌砼；施工场内临时道路均须硬化、清洁，定期洒水降尘；施工开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘；运输车辆采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒；车辆出入口须设车辆冲洗台，对进出车辆的车身进行冲洗，防止产生运输扬尘；当风速过大时（5m/s以上），应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

运营期废气主要为玉米装卸、除杂筛分过程中产生的粉尘以及生物质锅炉燃烧产生的废气等。玉米装卸产生的粉尘，采取封闭车间，每日清扫并洒水抑尘；除杂筛分产生的粉尘经集气罩+沙克龙旋风除尘处理后由15m排气筒（DA001）排放；生物质锅炉低氮燃烧废气经多管旋风除尘+喷淋塔处理后由40m烟囱（DA002）达标排放。

（二）水污染防治措施

施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工废水经沉淀池处理后用于清洗车轮、施工现场的洒水降尘；生活污水依托宁夏马氏兄弟粮油产业发展有限公司厂区现有化粪池。

运营期废水:主要为生活污水、蒸汽锅炉废水和软化处理废水。生活污水依托宁夏马氏兄弟粮油产业发展有限公司厂区现有化粪池处理后，定期拉运至宁夏德渊博瑞德水务处理有限公司污水处理厂集中处理；锅炉废水和软化处理废水均暂存于容积为18m3蓄水池，后期用于厂区洒水抑尘。

（三）噪声污染防治措施

- 施工期噪声主要是施工机械噪声、各种设备安装和运输车辆噪声。开工前须在施工场地设置边界围墙，并在围墙内设置防噪挡板；优先选用低噪声的施工机械，优化运输路线；施工单位合理安排施工时间，合理规划施工总平面布置；对动力机械设备进行定期的维修、养护。

- 运营期噪声主要是玉米压片机、去石机、引风机及车辆产生的噪声。采取优选低噪设备、基础减振、设备布置在密闭车间内，出入厂内车辆减速慢行，禁止鸣笛等保护措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值。

（四）固体废物处理处置措施

施工期固废主要是建筑垃圾及生活垃圾。建筑垃圾统一收集后运往指定的地点，生活垃圾经集中收集后交由环卫部门统一处置。

运营期固废主要是杂质、收集尘、生物质灰渣、废离子交换树脂、沉降物和生活垃圾。杂质、收集尘、沉降物收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售宁夏博盛润田生物科技有限公司制肥；生物质灰渣装袋后暂存至锅炉房内灰渣区，外售宁夏博盛润田生物科技有限公司制肥；废离子交换树脂由厂家定期更换回收；生活垃圾经垃圾箱收集后由环卫部门清运处置。

（五）地下水的影响：生产车间以及原料库，采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，抗渗等级不应小于P8。

- 三、有关要求

（一）根据《报告表》核算，本项目建成后大气污染物总量控制指标:颗粒物为10.45t/a；排污确权指标为：SO2为：0.17t/a、NOX为：6.43t/a。须在建设期内由全区统一的排污权交易平台通过市场交易方式购得新增排污权指标，并作为取得排污许可证的前置条件。

（二）落实《报告表》中提出的环境管理要求及环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，落实环境监测计划及环保设施安全生产要求,委托有相应资质的单位开展设计和施工。

（三）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度规定。工程建成后，应按照国务院生态环境行政主管部门规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行环保验收，并编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（四）本批复仅限于《报告表》确定的建设内容。依据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目《报告表》自批准之日满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

平罗县审批服务管理局

2024年9月11日

（此件公开发布）

抄送：石嘴山市生态环境局平罗分局

平罗县审批服务管理局办公室             2024年9月11日印发