平审管批字〔2024〕197号

审管批字〔2024〕74号

关于沙湖环湖特色公路（东一支渠道路）建设项目环境影响报告表的批复

宁夏农垦大沙湖生态农业科技发展有限公司：

你单位报来《关于申请审批沙湖环湖特色公路（东一支渠道路）建设项目环境影响报告表的函》（〔2024〕19号）收悉。经研究，批复如下：

- 一、基本情况

- 沙湖环湖特色公路（东一支渠道路）建设项目(项目代码：2308-640221-18-01-849283)位于平罗县沙湖环湖特色公路原旧路，属改扩建项目。建设内容主要对沙湖环湖特色公路旧路进行改扩建，路线总长9.55km，其中:主线长6.63km，支线长2.92km;道路采用三级公路标准，设计速度为30km/h，为双车道公路。项目总投资2851.8万元，其中：环保投资193.92万元，占总投资的6.8%，环保投资主要用于废水治理、废气治理、噪声治理、固体废物处置、绿化等环保措施的实施。

- 经评估审查，本项目建设符合国家和自治区相关产业政策，在落实《沙湖环湖特色公路（东一支渠道路）建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）提出的各项污染防治措施和生态环境保护措施的基础上，原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

- 二、项目建设环境影响控制治措施

（一）大气污染防治措施

施工期废气主要为施工期施工扬尘、沥青烟气及施工机械、车辆尾气。施工现场周围设置围挡，施工现场出入口区域采取硬化、洒水、铺装防尘网；在拆除过程中，采取湿式作业等有效防尘措施，土方运输车辆及物料堆放采取篷布遮盖，出入车辆进行冲洗；施工现场不设置沥青、混凝土搅拌站及水稳拌合站；出现重污染天气或者四级以上大风时，施工单位停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工建设活动；拆除和施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运并在指定的垃圾处置场处置,不能及时清运的，应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施;合理安排施工进度和施工时间，加强对施工机械及车辆的维修保养；道路沥青混凝土采用密闭罐车运输到施工现场，摊铺应避开起风时段，加快摊铺作业减少沥青烟挥发污染。

（二）水污染防治措施

施工期废水主要为施工期施工人员的生活污水及施工废水。生活污水依托租用当地前进农场十二队民房的旱厕，定期清掏处理；施工现场设置临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用于施工场地的洒水抑尘，不外排。

（三）噪声污染防治措施

施工期噪声主要是施工机械和运输车辆产生的噪声。加强施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间，有效降低噪声；施工机械尽量选低噪声设备，定期对施工设备和运输车辆维修和养护；运输道路的选择，须远离声环境敏感点，降低噪声对周围环境的影响。

运营期噪声主要是交通车辆产生的噪声。加强路面保养，维持路面平整，对道路两旁绿化带进行修整维护；加强交通管理，在经过项目沿线村庄等声环境敏感目标路段应设置限速、禁鸣标志，以减少交通噪声影响。

（四）固体废物处理处置措施

施工期固废主要是生活垃圾、建筑垃圾等。生活垃圾集中收集后由环卫部分统一处理；对于建筑垃圾进行处理后回收利用，用于路基回填。

运营期固废主要是司机、乘客在道路上丢弃的生活垃圾，由当地环卫部门对沿线的固体废物进行收集处理，定期打扫路面，保持路面整洁干净，对环境影响较小。

（五）施工期生态环境的影响。对植被的影响。项目全线均沿原有旧路路线布设，其余部分路段路基加宽，将不可避免的会新增占地，从而导致占地内植被的永久性破坏，施工期加强管理，文明施工，按照施工设计要求在施工范围内施工，禁止在生态保护红线区域施工。对公路沿线动物的影响。施工活动、机械噪声对野生动物的正常栖息产生影响，随施工期结束而消失；当植被恢复后多数鸟类和其它动物均可返回原栖息地，因此公路施工对动物种类多样性和种群数量的影响较小。对景观环境的影响。项目建设在原有旧路上进行改造，对各类自然景观的影响较低，同时道路路面维修改建后将减少道路扬尘，对于改善自然景观具有积极的作用。

- 三、有关要求

（一）落实《报告表》中提出的环境管理要求及环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，落实环境监测计划及环保设施安全生产要求,委托有相应资质的单位开展设计和施工。

（二）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度规定。工程建成后，应按照国务院生态环境行政主管部门规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行环保验收，并编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（三）本批复仅限于《报告表》确定的建设内容。依据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目《报告表》自批准之日满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

平罗县审批服务管理局

2024年9月5日

（此件公开发布）

抄送：石嘴山市生态环境局平罗分局

平罗县审批服务管理局办公室              2024年9月5日印发